1. O que foi feito no circuito

Novo microsequenciador: Nós removemos o controle cabeado do repositório base (que usava mais de 60 portas lógicas) e montamos um novo circuito do zero, usando a abordagem microprogramada. O nosso contador usa apenas um registrador uPC, um somador para incremento e um MUX para decidir os saltos.

Formato da palavra: Optamos por uma palavra de 30 bits. Como a largura é suficiente, os sinais saem direto da nossa ROM para os cabos de controle do processador via Splitter, o que elimina a necessidade de usar decodificadores no meio do caminho.

PLA da ALU: O roteiro sugeria o uso de uma PLA opcional para a ALU. Nós não usamos. Resolvemos acomodar o comando da ALU direto nos 30 bits da nossa uROM. Assim fica mais limpo e a própria memória principal já controla a ALU do Grupo A.

Lógica condicional (cond_pass): Para não travar o PC e causar loops infinitos quando uma condição falha, seguimos a lógica do manual do ARM: o sinal cond_pass atua como um filtro em portas AND, cortando o sinal apenas dos cabos de gravação (RegWrite, MemWrite, FlagsWrite e o PCWrite exclusivo de desvios). Se a condição for falsa, a instrução não salva nenhum estado, funcionando basicamente como um NOP.

Microcódigo programado: Para não travar o andamento da equipe, nós mesmos já definimos os códigos lógicos das instruções. O ciclo de Fetch e todas as 9 instruções da Fase 1 já estão convertidas e carregadas na nossa uROM no Logisim.

2. Regras de Sinais (Integração com Grupos A e B)

Para que o datapath e a ALU funcionem com o nosso controle, os Grupos A e B precisam usar as seguintes numerações:

ALU (Grupo A): O nosso barramento ALU_op vai enviar estes códigos:

- 0000: ADD (Soma)

- 0001: SUB (Subtração)

- 0010: AND

- 0011: ORR

- 0100: Passar B direto (usado na instrução MOV) Observação: Nas subtrações, a nossa placa envia o comando ADD normal, mas aciona o pino invB_cin com o valor 10 em paralelo para fazer a lógica de complemento.

Caminho de Dados (Grupo B): Os MUXes devem ser configurados assim:

- PC_src -> 00: Avança PC+4 | 01: Alvo do Branch.

- ALU_srcA -> 0: RegA | 1: PC Atual.

- ALU_srcB -> 00: Shifter | 01: Imediato | 10: Constante 4.

- wb_src -> 00: Saída da ALU | 01: Leitura da Memória RAM.

3. Pendência (Grupo D)

Nosso circuito está praticamente finalizado, mas precisamos preencher a PLA de Dispatch. Grupo D, precisamos que vocês consultem o manual e enviem a lista com o Opcode (os 8 bits em binário) das 9 instruções da Fase 1 (ADD, SUB, AND, ORR, CMP, MOV, B, LDR, STR). Assim que recebermos esses números, conseguimos fechar a nossa etapa de roteamento.